Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Studia Stacjonarne, Informatyka w Inżynierii Komputerowej

Sprawozdanie z przedmiotu

Architektury Systemów Komputerowych

Prowadzący: mgr inż. Dariusz Dorota

Temat

Laboratorium 10–15: Projekt procesora w VHDL

Wykonali:

[WPISZ: Imię Nazwisko 1]

[WPISZ: Imię Nazwisko 2 — opcjonalnie]

# Wstęp

Celem laboratoriów 10–15 było zaprojektowanie i zaimplementowanie 16-bitowego procesora w języku VHDL oraz weryfikacja jego działania w symulacji i na płytce FPGA.

Procesor składa się z 4 podstawowych części:

ALU — jednostka arytmetyczno-logiczna (Lab 1)

Rejestry — plik rejestrów procesora (Lab 2)

Pamięć — układ współpracy z pamięcią busint + RAM (Lab 3)

Układ sterujący — maszyna stanów control (Lab 4)

Komponenty zostały połączone w module top-level CPU.vhd. Program testowy znajduje się w pliku ram_init.mif. Po resecie procesor wykonuje sekwencję: LDI A,7 → LDI B,2 → ADD A,A,B → HLT, uzyskując wynik A = 9.

# ALU

Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) wykonuje operacje na dwóch 16-bitowych argumentach BB i BC. Kod operacji S_ALU ma 5 bitów (20 rozkazów). ALU generuje flagi: C (carry), Z (zero), S (sign), P (parzystość even).

## 1. Schemat koncepcyjny

[WSTAW RYSUNEK: Schemat koncepcyjny ALU — dwa wejścia BB/BC, wejście S_ALU, wyjście Y, flagi C/Z/S/P. Możesz użyć rysunku z materiałów ćwiczeń lub zrobić screenshot z Quartus RTL Viewer dla alu.vhd]

## 2. Symbol ALU

[WSTAW RYSUNEK: Symbol blokowy ALU z portami clk, BB[15:0], BC[15:0], S_ALU[4:0], C_in, Y[15:0], C, Z, S, P]

## 3. Rodzaje operacji

arytmetyczne (ADD, SUB, INC, ADC, SBB, NEG)

logiczne (OR, AND, XOR, XNOR, NOT)

przesunięcia (SHL, SHR)

przepisanie i zerowanie (PASS BB, PASS BC, CLR)

## 4. Rozkazy obsługiwane przez nasze ALU

| Numer | Rozkaz | Kod S_ALU |
| --- | --- | --- |
| 0 | Y = BB | 00000 |
| 1 | Y = BC | 00001 |
| 2 | Y = BB + BC | 00010 |
| 3 | Y = BB - BC | 00011 |
| 4 | Y = BB OR BC | 00100 |
| 5 | Y = BB AND BC | 00101 |
| 6 | Y = BB XOR BC | 00110 |
| 7 | Y = BB XNOR BC | 00111 |
| 8 | Y = NOT BB | 01000 |
| 9 | Y = -BB | 01001 |
| 10 | Y = 0 | 01010 |
| 11 | Y = BB + BC + C | 01011 |
| 12 | Y = BB - BC - C | 01100 |
| 13 | Y = BB + 1 | 01101 |
| 14 | Y = BB SHL 1 | 01110 |
| 15 | Y = BB SHR 1 | 01111 |
| 16 | Y = NOT BC | 10000 |
| 17 | Y = -BC | 10001 |
| 18 | Y = BC + 1 | 10010 |
| 19 | Y = BB - 1 | 10011 |

Uwaga: W zintegrowanym procesorze wejście C_in jest na stałe ustawione na 0, więc ADC i SBB działają jak ADD i SUB.

## 5. Kod VHDL

Plik źródłowy: alu.vhd

entity alu is
    Port (
        clk   : in  STD_LOGIC;
        BB    : in  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
        BC    : in  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
        S_ALU : in  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
        S_F   : in  STD_LOGIC;
        C_in  : in  STD_LOGIC;
        Y     : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
        C, Z, S, P : out STD_LOGIC
    );
end alu;

[WSTAW ZDJĘCIE: Fragment kodu alu.vhd w edytorze Quartus — proces case S_ALU lub pełny plik jako listing]

## 6. Symulacja ALU

Testbench: alu_tb.vhd — samosprawdzający, testuje wszystkie 20 operacji i flagi.

Uruchomienie w QuestaSim:

do run_tests.do   ;# lub: vsim work.alu_tb, run -all

Przykładowe przypadki testowe:

| Test | BB | BC | S_ALU | Y (hex) | C | Z | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD 7+2 | 0007 | 0002 | 00010 | 0009 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUB 7-2 | 0007 | 0002 | 00011 | 0005 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOT BC | 0000 | 0003 | 10000 | FFFC | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DEC BB | 0008 | 0000 | 10011 | 0007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLR | 1234 | 5678 | 01010 | 0000 | 0 | 1 | 0 | 1 |

[WSTAW SCREENSHOT: Waveform symulacji alu_tb — sygnały BB, BC, S_ALU, Y, C, Z, S, P]

[WSTAW SCREENSHOT: Okno Transcript z komunikatem === ALU_TB: WSZYSTKIE TESTY PRZESZLY ===]

# Rejestry

Plik rejestrów (register_cpu.vhd) implementuje 16 rejestrów roboczych A..P oraz IR, TMP, PC, SP, AD, ATMP. Selektory Sba/Sbb/Sbc są 5-bitowe. Zapis synchroniczny (Sba, BA), odczyt asynchroniczny (Sbb, Sbc).

## 1. Symbol i rodzaje rejestrów

[WSTAW RYSUNEK: Diagram rejestrów procesora — IR, PC, SP, AD, A-P (16 rejestrów), TMP, ATMP, szyny BB/BC/ADR]

| Rejestr | Szerokość | Rola |
| --- | --- | --- |
| A..P | 16×16 bit | 16 rejestrów roboczych ogólnego przeznaczenia |
| IR | 16 bit | Aktualna instrukcja |
| PC | 32 bit | Licznik rozkazów |
| SP | 32 bit | Wskaźnik stosu |
| AD | 32 bit | Rejestr adresowy |
| TMP, ATMP | 16/32 bit | Rejestry pomocnicze (ukryte) |
| MAR, MBR | w busint | Bufor adresu i danych pamięci |

## 2. Mapa selektorów 5-bitowych

| Kod 5-bit | Zapis Sba / Odczyt Sbb,Sbc |
| --- | --- |
| 00000 | IR (zapis) / DI (odczyt) |
| 00001 | TMP |
| 00010 | A |
| 00011 | B |
| 00100 | C |
| 00101 | D |
| 00110 | E |
| 00111 | F |
| 01000 | G |
| 01001 | H |
| 01010 | I |
| 01011 | J |
| 01100 | K |
| 01101 | L |
| 01110 | M |
| 01111 | N |
| 10000 | O |
| 10001 | P |
| 11100 | IR (odczyt Sbb/Sbc) |
| 10100 | PC[15:0] |
| 10101 | PC[31:16] |
| 10110 | SP[15:0] |
| 10111 | SP[31:16] |
| 11000 | AD[15:0] |
| 11001 | AD[31:16] |
| 11010 | ATMP[15:0] |
| 11011 | ATMP[31:16] |

W polu instrukcji (4 bity): 0000=A, 0001=B, …, 1111=P. Jednostka sterująca przelicza na kod 5-bit: rejestr + 2.

Sid: 001=PC+1, 010=SP+1, 011=SP-1, 100=AD+1, 101=AD-1

Sa: 00=ADR=AD, 01=ADR=PC, 10=ADR=SP, 11=ADR=ATMP

## 3. Kod VHDL

Plik źródłowy: register_cpu.vhd

[WSTAW ZDJĘCIE: Fragment register_cpu.vhd — mapa Sba / proces zapisu]

## 4. Symulacja rejestrów

Dodano testbench register_cpu_tb.vhd (nowy plik w projekcie) do weryfikacji: zapisu/odczytu rA i rB, inkrementacji PC oraz zapisu IR.

vcom -93 register_cpu.vhd register_cpu_tb.vhd
vsim work.register_cpu_tb
run -all

[WSTAW SCREENSHOT: Waveform register_cpu_tb — rA_dbg, rB_dbg, PC_dbg, BB, BC, IRout]

[WSTAW SCREENSHOT: Transcript — REGISTER_CPU_TB: WSZYSTKIE TESTY PRZESZLY]

# Pamięć (układ współpracy z pamięcią)

Moduł busint.vhd realizuje współpracę z pamięcią RAM: rejestry MAR i MBR, szyna danych dwukierunkowa, segmentacja adresu (4 segmenty × 256 słów).

## 1. Schemat

[WSTAW RYSUNEK: Schemat busint — ADR, DO, MAR, MBR, szyna D, sygnały Smar/Smbr/WR/RD, połączenie z RAM]

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Szyna danych | 16 bit |
| Szyna adresowa (logiczna) | 32 bit |
| Adres fizyczny RAM | 10 bit (1024 słów) |
| Segment | ADR(9:8) |
| Offset | ADR(7:0) |
| Zapis | WR = 1 |
| Odczyt | RD = 1 |

## 2. Współpraca procesora z pamięcią

[WSTAW RYSUNEK: Sekwencja fetch — PC → ADR → busint → RAM → DI → IR]

W CPU.vhd szyna D łączy busint z RAM: przy RD=1 dane z ram.q trafiają na szynę; przy WR=1 busint wystawia dane do zapisu.

## 3. Sygnały sterujące pamięcią

| Sygnał | Znaczenie |
| --- | --- |
| Smar | 1 = załaduj MAR z ADR |
| Smbr | 1 = załaduj MBR z DO (reg_BB) |
| WRin / WR | 1 = zapis do RAM |
| RDin / RD | 1 = odczyt z RAM |
| DI | Dane odczytane z pamięci → rejestry / IR |

## 4. Kod VHDL

Pliki: busint.vhd, ram.vhd

[WSTAW ZDJĘCIE: Fragment busint.vhd i ram.vhd]

## 5. Symulacja pamięci

Pamięć testowana w ramach symulacji całego procesora (cpu_tb) oraz na płytce. Program i dane inicjalizowane z ram_init.mif.

[WSTAW SCREENSHOT: Waveform — phys_addr, bus_RD, bus_WR, ram_data_out, reg_IR podczas fetch]

[WSTAW ZDJĘCIE: Zawartość ram_init.mif w edytorze Quartus]

# Układ sterujący (sterowanie)

Jednostka sterująca control.vhd implementuje maszynę stanów: f0 (fetch) → f1 (load IR) → decode → execute → powrót do f0 lub halt.

## 1. Schemat

[WSTAW RYSUNEK: Diagram maszyny stanów — f0, f1, decode, exec_alu, exec_ldi, load_*, store_*, jump, brz, halt]

## 2. Mapa rejestrów (kody 4-bit)

| Kod 4-bit (w IR) | Rejestr |
| --- | --- |
| 0000 | A |
| 0001 | B |
| 0010 | C |
| 0011 | D |
| 0100 | E |
| 0101 | F |
| 0110 | G |
| 0111 | H |
| 1000 | I |
| 1001 | J |
| 1010 | K |
| 1011 | L |
| 1100 | M |
| 1101 | N |
| 1110 | O |
| 1111 | P |

## 3. Rozkazy obsługiwane przez sterowanie

| Typ IR[15:13] | Mnemonik | Format | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | NOP/HLT | 000 11111 ... | HLT gdy IR[12:8]=11111 |
| 001 | ALU | 001 ooooo dddd ssss | R[d] = R[d] op R[s] |
| 010 | LDI | 010 dddd 0 imm8 | R[d] = stała 8-bit |
| 011 | LOAD | 011 dddd 0 addr8 | R[d] = MEM[addr] |
| 100 | STORE | 100 ssss 0 addr8 | MEM[addr] = R[s] |
| 101 | JMP | 101 0000 0 addr8 | Skok bezwarunkowy |
| 110 | BRZ | 110 0000 0 addr8 | Skok gdy Z=1 |

## 4. Stany FSM (state_dbg)

| Kod | Stan | Opis |
| --- | --- | --- |
| 0000 | f0 | Fetch — PC na adres, RD, PC++ |
| 0001 | f1 | Załaduj IR z pamięci |
| 0010 | decode | Dekoduj instrukcję |
| 0011 | exec_alu | Wykonaj ALU |
| 0100 | exec_ldi | Załaduj stałą |
| 0101–0111 | load_* | Sekwencja LOAD |
| 1000–1010 | store_* | Sekwencja STORE |
| 1011 | jump_addr | JMP |
| 1100 | brz_check | BRZ |
| 1111 | halt | Zatrzymanie |

## 5. Kod VHDL

Plik: control.vhd

[WSTAW ZDJĘCIE: Fragment control.vhd — definicja stanów i case decode]

# Łączenie komponentów

## 1. Schemat struktury procesora

[WSTAW RYSUNEK: Schemat blokowy CPU — control → register_cpu → ALU, busint → RAM, multipleksery BA/DI/D w CPU.vhd]

[WSTAW SCREENSHOT: RTL Viewer w Quartus dla entity CPU — hierarchia komponentów]

## 2. Pliki projektu

| Plik | Rola |
| --- | --- |
| alu.vhd | Jednostka ALU |
| register_cpu.vhd | Plik rejestrów |
| busint.vhd | Interfejs pamięci |
| ram.vhd | Pamięć RAM |
| control.vhd | Jednostka sterująca |
| hex_display.vhd | Dekoder 7-seg |
| CPU.vhd | Top-level — pełny procesor |
| ram_init.mif | Program startowy |
| alu_tb.vhd | Testbench ALU |
| register_cpu_tb.vhd | Testbench rejestrów (dodany) |
| cpu_tb.vhd | Testbench procesora end-to-end |
| run_tests.do | Skrypt QuestaSim |

## 3. Multipleksery w CPU.vhd (dodane przy integracji)

| Mux | Zadanie |
| --- | --- |
| DI ← IR[7:0] | Stała 8-bit dla LDI i adresów |
| BA ← MIO ? bus_DI : alu_Y | Wynik ALU lub dane z RAM |
| D ← ram.q przy RD | Połączenie odczytu RAM z busint |

Poprawka w control.vhd: w stanie f0 ustawiono MIO=0, aby uniknąć przypadkowego zapisu do rejestrów podczas fazy fetch.

## 4. RAM — program testowy

| Adres | Kod hex | Instrukcja |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4007 | LDI A, 7 |
| 1 | 4202 | LDI B, 2 |
| 2 | 2201 | ADD A, A, B |
| 3 | 1F00 | HLT |

[WSTAW ZDJĘCIE: Memory Initialization File ram_init.mif w Quartus]

## 5. Kod VHDL top-level

Plik: CPU.vhd

-- Fragment integracji:
reg_DI <= signed(resize(unsigned(std_logic_vector(reg_IR(7 downto 0)), 16));
reg_BA <= bus_DI when ctrl_MIO = '1' else signed(alu_Y);
bus_D  <= signed(ram_data_out) when bus_RD = '1' else (others => 'Z');

[WSTAW ZDJĘCIE: Fragment CPU.vhd — instancje U_CONTROL, U_REGS, U_ALU, U_BUSINT, U_RAM]

## 6. Test na płytce FPGA

| Element | Funkcja |
| --- | --- |
| KEY[0] | Zegar ręczny — 1 klik = 1 cykl FSM |
| KEY[1] | Reset asynchroniczny |
| SW[1:0] | Widok HEX: 00=rA, 01=rB, 10=IR, 11=PC |
| HEX3..0 | Wybrany rejestr |
| HEX4 | Flagi C,Z,S,P |
| HEX5 / LEDR[9:6] | Stan FSM (state_dbg) |

Procedura testu:

Wgraj output_files/CPU.sof na płytkę DE1/DE2.

SW = 0000000000, KEY[1] — reset.

KEY[0] — kliknij ok. 16 razy.

HEX (SW=00) = 0009, LEDR[9:6] = 1111 (HLT).

[WSTAW ZDJĘCIE: Płytka DE1/DE2 — ogólny widok z podłączonymi przełącznikami i wyświetlaczami]

[WSTAW ZDJĘCIE: HEX pokazujące 0009 po wykonaniu programu]

[WSTAW ZDJĘCIE: LEDR — stan HLT (LEDR[9:6] = 1111)]

## 7. Symulacja całego procesora

do run_tests.do

[WSTAW SCREENSHOT: Waveform cpu_tb — ctrl_state_dbg, rA_val, reg_IR, bus_RD, PC_val]

[WSTAW SCREENSHOT: Transcript — CPU_TB: WSZYSTKIE TESTY PRZESZLY]

# Podsumowanie

Udało się zrealizować projekt 16-bitowego procesora w języku VHDL. Zaimplementowano i przetestowano moduły: ALU, plik rejestrów, układ współpracy z pamięcią, RAM, jednostkę sterującą oraz top-level CPU łączący wszystkie komponenty.

Procesor wykonuje program z pamięci RAM: ładuje stałe do rejestrów, wykonuje operację ADD w ALU i zatrzymuje się instrukcją HLT. Wynik rejestru A = 9 został zweryfikowany w symulacji QuestaSim (cpu_tb) oraz na płytce FPGA (wyświetlacze HEX).

Wykonane testy:

alu_tb — 16 operacji ALU + flagi

register_cpu_tb — zapis/odczyt rejestrów, PC++, IR

cpu_tb — program end-to-end LDI/LDI/ADD/HLT

Test manualny na płytce — KEY[0] × 16, HEX = 0009

[OPCJONALNIE: Wnioski końcowe — 2–3 zdania własne, np. trudności przy integracji busint z RAM]

# Załącznik — zmiany w kodzie wprowadzone pod sprawozdanie

| Plik | Zmiana |
| --- | --- |
| alu.vhd | 20 operacji ALU, S_ALU 5-bitowe (00000..10011) |
| register_cpu.vhd | 16 rejestrów A..P, selektory 5-bitowe, rA_dbg/rB_dbg |
| control.vhd | Selektory 5-bit, funkcja reg4_to_sel5, MIO=0 w f0 |
| CPU.vhd | Pełny procesor, S_ALU 5-bit, porty rejestrów 5-bit |
| alu_tb.vhd | Testy wszystkich 20 operacji ALU |
| register_cpu_tb.vhd | Testbench rejestrów A, B, PC, IR |
| ram_init.mif | Program: LDI A,7 / LDI B,2 / ADD / HLT (kody 4007,4202,2201) |
| cpu_tb.vhd | Test end-to-end procesora |
| run_tests.do | alu_tb + register_cpu_tb + cpu_tb |